Верификационный план

- Список проверяемых характеристик

| Feature | Name | Description | Implementation |
| --- | --- | --- | --- |

- Тестовые сценарии

| Сценарий | Пошаговое описание сценария с точки зрения устройства | Флаг запуска в run.sh |
| --- | --- | --- |
| Проверка регистрового пространства | - Подача сигнала тактирования - Подача сигнала сброса - Чтение всех регистров - Запись единиц во все биты всех регистров - Чтение всех регистров - Чтение по всем адресам за пределами адресного пространства - Запись нулей во все биты по всем адресам за пределами адресного пространства | +REG_TEST |
| Сброс на лету | - Подача сигнала тактирования - Подача сигнала сброса - Циклическое повторение пунктов a-d, пока не произойдёт 1000 сбросов - Если на предыдущей итерации цикла не осуществлялся сброс, происходит остановка приема транзакций и очистка очередей fifo (запись FIFO_IN_EN=0, FIFO_CLR=1) - Запуск двух параллельных процессов: - Регистры устройства конфигурируются случайными допустимыми значениями, затем на устройство по AXIS подается случайное (от 0 до 10000) число транзакций, по окончании которых происходит завершение пункта b и переход к пункту c - В случайный момент времени (до или после окончания процесса i) завершить пункт b и перейти к пункту c - Если процесс ii завершился раньше i, происходит подача сигнала сброса случайной длительности (от 2 до 10 периодов тактового сигнала), иначе - сигнал сброса не подаётся - Чтение всех регистров | +ARBITER_ROUND_TEST |
| Работа арбитра в последовательном режиме с опросом регистров | - Подача сигнала тактирования - Подача сигнала сброса - Установка у выходных AXI-Stream интерфейсов сигнала tready в постоянно высокий (активный) уровень - Установка базовой конфигурации - Циклическое повторение пунктов 6-9, пока не будут перебраны все сочетания конфигураций из таблицы в пункте 7 - Запись: - FIFO_IN_EN = 1'b0; - FIFO_CLR = 1'b1; - Конфигурация блока. Значения берутся из таблицы снизу, подаются на шину последовательно в порядке, указанном в таблице ниже - Запись FIFO_IN_EN = 1'b1 - Запускаются два параллельных процесса: - Подается базовой последовательности входных инструкций. Затем ожидается окончание цикла чтения регистров из процесса b и завершается пункт 9 целиком (оба процесса) - Чтение значений регистров, относящихся к тестируемому режиму арбитра, и регистра статуса прерываний (опрос происходит в бесконечном цикле): - ROUND_RULE_SET - ROUND_RULE_STAT - ROUND_RULE_STAT_IRQ - INTR_STAT | +ARBITER_ROUND_TEST |
| Работа арбитра в таргетированном режиме с опросом регистров | - Подача сигнала тактирования - Подача сигнала сброса - Установка базовой конфигурации - Установка у выходных AXI-Stream интерфейсов сигнала tready в постоянно высокий (активный) уровень - Конфигурация арбитра в таргетированный режим (CONTROL = 2'h2) - Циклическое повторение пунктов 7-10, пока не будут перебраны все сочетания конфигураций из таблицы (см. ниже) - Очистка FIFO через запись 1'b1 в регистр FIFO_CLR - Записываем комбинацию значений из таблицы (см. ниже) в соответствующие регистры TARGET_RULE_0_*, TARGET_RULE_1_*, TARGET_RULE_2_* - Установка FIFO_IN_EN в 1 - Запускаются два параллельных процесса: - Подается базовая последовательность входных инструкций. Затем ожидается окончание цикла чтения регистров из процесса b и завершается пункт 10 целиком (оба процесса) - Чтение значений регистров, относящихся к тестируемому режиму арбитра, и регистра статуса прерываний (опрос происходит в бесконечном цикле): - INTR_STAT - TARGET_RULE_0_STAT - TARGET_RULE_0_STAT_IRQ - TARGET_RULE_1_STAT - TARGET_RULE_1_STAT_IRQ - TARGET_RULE_2_STAT - TARGET_RULE_2_STAT_IRQ Важно: перебор значений target_out и fork_out для регистра TARGET_RULE_*_SET не выполняется, если поле en этого регистра в конфигурации равно 0 Важно: когда поле target_out соответствующего регистра равно 3, проверяется лишь одна комбинация с fork_out Таблица конфигураций | +ARBITER_TARGET_TEST |
| Работа арбитра в приоритетном режиме с опросом регистров | - Подача сигнала тактирования - Подача сигнала сброса - Конфигурация выходных AXI-Stream интерфейсов для переключения (изменения уровня сигнала) сигнала tready каждый такт - Установка базовой конфигурации - Циклическое повторение пунктов 6-9, пока не будут перебраны все сочетания конфигураций из таблицы в пункте 7 - Запись: - FIFO_IN_EN = 1'b0; - FIFO_CLR = 1'b1; - Конфигурация блока. Значения берутся из таблицы снизу, подаются на шину последовательно в порядке, указанном в таблице ниже - Установка FIFO_IN_EN = 1'b1; - Запускаются два параллельных процесса: - Подается базовой последовательности входных инструкций. Затем ожидается окончание цикла чтения регистров из процесса b и завершается пункт 9 целиком (оба процесса) - Чтение значений регистров, относящихся к тестируемому режиму арбитра, и регистра статуса прерываний (опрос происходит в бесконечном цикле) - PRIOR_RULE_SET - PRIOR_RULE_STAT - PRIOR_RULE_STAT_IRQ - INTR_STAT | +ARBITER_PRIOR_TEST |
| Работа блока при разных конфигурациях регистров CORE | - Подача сигнала тактирования - Подача сигнала сброса - Установка базовой конфигурации - Циклическое повторение пунктов 5-6, пока не будут перебраны все сочетания конфигураций из таблицы в пункте 5 - Сконфигурировать CORE, записав в соответствующие регистры из таблицы ниже комбинацию значений - Подается базовой последовательности входных инструкций. | +CORE_TEST |
| Работа блока при различных значениях регистров DATA_REGS | - Подача сигнала тактирования. - Подача сигнала сброса. - Конфигурация выходных AXI-Stream интерфейсов для переключения (изменения уровня сигнала) сигнала tready каждый такт. - Установка базовой конфигурации. - Запись значения 8'h00 (8'b0000_0000) во все регистры DATA_REGS. - Запись FIFO_IN_EN = 1'b1. - Подача базовой последовательности входных инструкций. - Ожидание 100 тактов после последней завершенной транзакции на выходных AXI-Stream интерфейсах. - Запись: - FIFO_IN_EN = 1'b0. - FIFO_CLR = 1'b1; - Считывание данных из всех регистров DATA_REGS. - Запись значения 8'hFF (8'b1111_1111) во все регистры DATA_REGS. - Запись FIFO_IN_EN = 1'b1. - Подача базовой последовательности входных инструкций. - Ожидание 100 тактов после последней завершенной транзакции на выходных AXI-Stream интерфейсах. - Запись: - FIFO_IN_EN = 1'b0; - FIFO_CLR = 1'b1. - Считывание данных из всех регистров DATA_REGS. - Циклическое повторение пунктов a-f 5 раз: - Запись: - FIFO_IN_EN = 1'b0; - FIFO_CLR = 1'b1. - Считывание данных из всех регистров DATA_REGS. - Запись случайных значений во все регистры DATA_REGS. - Запись FIFO_IN_EN = 1'b1. - Подача базовой последовательности входных инструкций. - Ожидание 100 тактов после последней завершенной транзакции на выходных AXI-Stream интерфейсах. | +DATA_REG_TEST |
| Работа выходных FIFO при различных конфигурациях | - Подача сигнала тактирования - Подача сигнала сброса - Установка базовой конфигурации - Конфигурация сигнaла tready у выходных AXI-Stream интерфейсов: - активный (высокий, 1'b1) уровень со случайной длительностью от 1 до 3 тактов - неактивный (низкий, 1'b0) уровень со случайной длительностью от 1 до 10 тактов - Циклическое повторение пунктов 6-8, пока не будут перебраны все сочетания конфигураций из таблицы (см. ниже) - Запись FIFO_CLR = 1'b1 - Записываем комбинацию значений из таблицы (см. ниже) в соответствующие регистры - Запускаются два параллельных процесса: - Если FIFO_IN_EN == 1: - Подача базовой последовательности входных инструкций. - Ожидание 5 тактов для подтверждения выхода задержавшихся выходных данных - Завершение пункта 8 целиком (оба процесса) - Чтение значений регистров таргетированного режима арбитра и регистра статуса прерываний (опрос происходит в бесконечном цикле) - INTR_STAT - TARGET_RULE_0_STAT - TARGET_RULE_0_STAT_IRQ - TARGET_RULE_1_STAT - TARGET_RULE_1_STAT_IRQ - TARGET_RULE_2_STAT - TARGET_RULE_2_STAT_IRQ Перебираемые значения регистров: | +FIFO_TEST |
| Прерывания в CORE | - Подача сигнала тактирования - Подача сигнала сброса - Установка базовой конфигурации - Циклическое повторение пунктов 5-14, пока не будут перебраны все прерывания, генерируемые из CORE - Запись: - FIFO_IN_EN = 1'b0 - FIFO_CLR = 1'b1 - Сконфигурировать блок: - Записать значения в регистры ECC_EN (если проверяется CORE_INTR_ECC_2 - 1, иначе - 0) и PREPROC_EN (случайное: 0 или 1) - Записать значение в регистр INTR_EN (в биты прерываний НЕ из CORE - 0, в биты прерываний из CORE - комбинация, перебираемая в рамках итерации цикла пунктов 5-8) - Запись FIFO_IN_EN = 1'b1 - Подать на вход данные, провоцирующие прерывания - Чтение значения регистра INTR_STAT - Запись: - FIFO_IN_EN = 1'b0 - FIFO_CLR = 1'b1 - Запись INTR_CLR = 8'hFF - Запись INTR_EN = 8'h0 - Запись FIFO_IN_EN = 1'b1 - Подать на вход данные, провоцирующие прерывания | +CORE_INTERRUPT_TEST |
| Прерывания в арбитре | - Подача сигнала тактирования - Подача сигнала сброса - Установка у выходных AXI-Stream интерфейсов сигнала tready в постоянно высокий (активный) уровень - Установка базовой конфигурации - Проверка прерывания ARB_INTR_NO_OUT: - Конфигурация сигнaла tready у выходных AXI-Stream интерфейсов: - активный (высокий, 1'b1) уровень длительностью 1 такт - неактивный (низкий, 1'b0) уровень длительностью 9 тактов - Настройка арбитра в последовательный режим: - Запись: - CONTROL = 1 - ROUND_RULE_STAT = 0 - ROUND_RULE_STAT_IRQ = 0 - Установка одного из функциональных значений поля cm_per_out регистра ROUND_RULE_SET - Установка одного из функциональных значений поля func_mask регистра ROUND_RULE_SET - Включение прерывания ARB_INTR_NO_OUT записью в регистр INTR_EN - Запись FIFO_IN_EN = 1'b1 - Подача укороченной базовой последовательности входных инструкций - Запись: - FIFO_IN_EN = 1'b0 - FIFO_CLR = 1'b1 - Очистка прерывания записью в INTR_CLR - Повторение v - viii, но с выключенным прерыванием ARB_INTR_NO_OUT - Повторение ii - ix пока не будут перебраны все функциональные сочетания cm_per_out и func_mask - Настройка арбитра в таргетированный режим: - Запись: - CONTROL = 2 - TARGET_RULE_0_STAT_IRQ = 0 - TARGET_RULE_1_STAT_IRQ = 0 - TARGET_RULE_2_STAT_IRQ = 0 - Запись: - TARGET_RULE_0_SET: - fork_out = 3 - target_out = 0 - rsv = 0 - en = 1 - TARGET_RULE_1_SET: - fork_out = 3 - target_out = 1 - rsv = 0 - en = 1 - TARGET_RULE_2_SET: - fork_out = 3 - target_out = 2 - rsv = 0 - en = 1 - Включение прерывания ARB_INTR_NO_OUT записью в регистр INTR_EN - Запись FIFO_IN_EN = 1'b1 - Подача укороченной базовой последовательности входных инструкций - Запись: - FIFO_IN_EN = 1'b0 - FIFO_CLR = 1'b1 - Очистка прерывания записью в INTR_CLR - Повторение iv - vii, но с выключенным прерыванием ARB_INTR_NO_OUT - Продолжение проверки арбитра в таргетированном режиме: - Перебор всех правил (включено только одно, остальные выключены) - Поля fork_out и target_out выбираются случайно, но так, чтобы fork_out != target_out - Выходной AXI-Stream интерфейс для fork_out реконфигурируется (tready держится в 1'b1 один такт, а в 1'b0 - четыре такта) - Выходной AXI-Stream интерфейс для target_out реконфигурируется (tready держится в 1'b0 один такт, а в 1'b1 - четыре такта) - Включение прерывания ARB_INTR_NO_OUT - Запись FIFO_IN_EN = 1'b1 - Подача укороченной базовой последовательности входных инструкций - Запись: - FIFO_IN_EN = 1'b0 - FIFO_CLR = 1'b1 - Очистка прерывания записью в INTR_CLR - Повторение vi - ix, но с выключенным прерыванием - Повторение i - x пока не переберутся все режимы (3 раза ) - Настройка арбитра в приоритетный режим: - Конфигурация сигнaла tready у выходных AXI-Stream интерфейсов: - активный (высокий, 1'b1) уровень длительностью 1 такт - неактивный (низкий, 1'b0) уровень длительностью 9 тактов - Запись: - CONTROL = 3 - PRIOR_RULE_STAT = 0 - PRIOR_RULE_STAT_IRQ = 0 - Установка одного из функциональных значений поля cm_per_out регистра ROUND_RULE_SET - Установка одного из функциональных значений поля func_mask регистра ROUND_RULE_SET - Включение прерывания ARB_INTR_NO_OUT записью в регистр INTR_EN - Запись FIFO_IN_EN = 1'b1 - Подача укороченной базовой последовательности входных инструкций. - Запись: - FIFO_IN_EN = 1'b0 - FIFO_CLR = 1'b1 - Очистка прерывания записью в INTR_CLR - Повторение vi - ix, но с выключенным прерыванием - Повторение iii и x пока не будут перебраны все функциональные сочетания reserved_out и reserved_out - Проверка прерывания ARB_INTR_CM_THRS: - Установка у выходных AXI-Stream интерфейсов сигнала tready в постоянно высокий (активный) уровень - Включение арбитра в последовательный режим: - Запись: - CONTROL_MODE = 1 - ROUND_RULE_STAT = 0 - ROUND_RULE_STAT_IRQ = 0 - Установка одного из функциональных значений поля cm_per_out регистра ROUND_RULE_SET - Установка одного из функциональных значений поля func_mask регистра ROUND_RULE_SET - Включение прерывания ARB_INTR_CM_THRS записью в регистр INTR_EN - Запись FIFO_IN_EN = 1'b1 - Подача укороченной базовой последовательности входных инструкций - Запись ROUND_RULE_STAT = 0 - Запись: - FIFO_IN_EN = 1'b0 - FIFO_CLR = 1'b1 - Очистка прерывания записью в INTR_CLR - Повторение v - ix, но с выключенным прерыванием - Повторение ii - x пока не будут перебраны все функциональные сочетания cm_per_out и func_mask - Включение арбитра в таргетированный режим: - Запись: - CONTROL_MODE = 2 - TARGET_RULE_0_STAT_IRQ = 0 - TARGET_RULE_1_STAT_IRQ = 0 - TARGET_RULE_2_STAT_IRQ = 0. - Запись: - TARGET_RULE_0_STAT = 0 - TARGET_RULE_1_STAT = 0 - TARGET_RULE_2_STAT = 0 - TARGET_RULE_0_STAT_IRQ = 2 - TARGET_RULE_1_STAT_IRQ = 0 - TARGET_RULE_2_STAT_IRQ = 0 - Запись: - TARGET_RULE_0_SET: - fork_out = 3 - target_out = 0 - rsv = 0 - en = 1 - TARGET_RULE_1_SET: - fork_out = 3 - target_out = 1 - rsv = 0 - en = 1 - TARGET_RULE_2_SET: - fork_out = 3 - target_out = 2 - rsv = 0 - en = 1 - Выключение прерывания записью в INTR_EN - Установка FIFO_IN_EN = 1'b1 - Подача укороченной базовой последовательности входных инструкций - Запись: - TARGET_RULE_0_STAT = 0 - TARGET_RULE_1_STAT = 0 - TARGET_RULE_2_STAT = 0 - Запись: - FIFO_IN_EN = 1'b0 - FIFO_CLR = 1'b1 - Очистка прерывания записью в INTR_CLR - Повторение v - ix, но с выключенным прерыванием - Повторение ii - x, но в пункте i сдвинуть 2 на следующий TARGET_RULE, повторять пока 2 не побывает в каждом TARGET_RULE - Включение арбитра в приоритетный режим: - Запись: - CONTROL = 3 - PRIOR_RULE_STAT = 0 - PRIOR_RULE_STAT_IRQ = 0 - Установка одного из функциональных значений поля reserved_out регистра PRIOR_RULE_SET - Установка одного из функциональных значений поля prior_out регистра PRIOR_RULE_SET - Выключение прерывания записью в INTR_EN - Установка FIFO_IN_EN = 1'b1 - Подача укороченной базовой последовательности входных инструкций - Установка PRIOR_RULE_STAT = 0 - Запись: - FIFO_IN_EN = 1'b0 - FIFO_CLR = 1'b1 - Очистка прерывания записью в INTR_CLR - Повторение v - ix но с выключенным прерыванием - Повторение ii - x пока не будут перебраны все функциональные сочетания reserved_out и reserved_out - Подача последней посылки: - У регистра PRIOR_RULE_SET поле reserved_out выставляется в 3, а prior_out в 1 - Выключаются прерывания - Запись FIFO_IN_EN = 1'b1 - Подается укороченная базовая последовательность | +ARBITER_INTR_TEST |
| Прерывания в FIFO | - Подача сигнала тактирования - Подача сигнала сброса - Установка базовой конфигурации - Запись: - FIFO_THRS = 3 - FIFO_DEPTH = 6 - Конфигурация сигнaла tready у выходных AXI-Stream интерфейсов: - активный (высокий, 1'b1) уровень со случайной длительностью от 1 до 3 тактов - неактивный (низкий, 1'b0) уровень со случайной длительностью от 1 до 10 тактов - Запись FIFO_CLR = 1'b1 - Запись INTR_CLR = 1'b1 - Запись INTR_EN = 8'b0000_0001 - Запись FIFO_IN_EN = 1'b1 - Запускаются два параллельных процесса: - Подача базовой последовательности входных инструкций, по окончании которой завершение пункта 10 целиком (оба процесса) - Чтение значений регистров таргетированного режима арбитра и регистра статуса прерываний (опрос происходит в бесконечном цикле) - INTR_STAT_ADDR - TARGET_RULE_0_STAT - TARGET_RULE_0_STAT_IRQ - TARGET_RULE_1_STAT - TARGET_RULE_1_STAT_IRQ - TARGET_RULE_2_STAT - TARGET_RULE_2_STAT_IRQ - Повторение пунктов 6-10 с одним исключением: в 8 пункте INTR_EN = 8'b0000_0000 | +FIFO_INTERRUPT_TEST |